Programmbeschreibung 'sformat'

1. Einleitung

Das Programm 'sformat' dient zum formatieren, analysieren

und "reparieren" von SCSI-Festplatten. Es ist in der Lage

alle Platten, welche sich einigerma�en an die SCSI-Norm

halten, zu bearbeiten. Um auch Spezialf�lle bearbeiten zu

k�nnen und dem Benutzer die Arbeit zu erleichtern, wurde

das Programm mit einer Laufwerksdatenbank versehen, welche

seperat als ASCII-File vorliegt.

2. Aufruf

sformat [optionen] [target lun] [scsi-bus]

oder

sformat

Im zweiten Fall werden alle SCSI-Busse gescannt und die

Ergebnisse ausgegeben.

z.B.

#sformat

sformat SCSI format/analyse/repair utilities

Release 3.0, Copyright J. Schilling

scg0 at esp0 initiator id 7

scg1 at esp1 initiator id 7

scsibus0:

c0t0d0		 0) 'Quantum ' 'XP34300         ' 'F76D' Disk

c0t1d0		 1) 'SEAGATE ' 'ST11200N        ' '8334' Disk

2) *

c0t3d0		 3) 'TOSHIBA ' 'MK537FB/        ' '6258' Disk

4) 'WANGTEK ' '5150ES SCSI-36  ' 'ESB6' Removable Tape

5) 'EXABYTE ' 'EXB-8500-85QUE  ' '0428' Removable Tape

6) 'TOSHIBA ' 'XM-3401TASUNSLCD' '3593' Removable CD-ROM

7) HOST ADAPTOR

scsibus1:

c1t0d0		10) 'QUANTUM ' 'P105SS 910-10-94' '8.9 ' Disk

11) *

12) *

13) *

14) *

15) *

16) *

17) HOST ADAPTOR

Select target -1 (0 - 10)/<cr>:^C

3. Beschreibung

3.1 Eingaben

Vom Benutzer werden w�rend des Programmlaufs diverse

Best�tigungen bzw. Eingaben verlangt, wobei die Fragestellung

immer so ausgelegt ist, da� folgende Operationen, welche

Schreibend auf die Platte zugreifen, mit 'y' (YES) beantwortet

werden m�ssen. Wird nur <RETURN> bet�tigt, so wird diese

Eingabe entweder als 'n' (NO) oder, bei numerischen Abfragen,

als der vorgeschlagene Defaultwert gewertet.

Beispiele:

a)

Ignore old disk Label? <RETURN>

Eingabe: nur <RETURN>

Das auf der Platte gefundene prim�re Label wird NICHT

ignoriert.

b)

Format Disk destroys all Data. Really? y <RETURN>

Eingabe: y gefolgt von <RETURN>

Der Formatierlauf wird gestartet

c)

Enter number of heads 12 (1 - 32)/<cr>: <RETURN>

Eingabe: nur <RETURN>

Der vorgeschlagene Wert von 12 wird �bernommen.

Eingabe: 8 <RETURN>

Der vorgeschlagene Wert wird ignoriert und daf�r der ein-

gegebene benutzt solange er im gegebenen Wertebereich

(hier 1 - 32) liegt.

(VORSICHT! Man sollte in jedem Fall wissen was man tut !)

3.2 Ablauf

Nach dem Aufruf des Programms werden zuerst alle Optionen

auf G�ltigkeit �berpr�ft, und die interne Ablaufstruktur

anhand dieser bzw ihrer Argumente festgelegt. Danach werden

die Angaben aus target, lun und scsibus ausgewertet. Sollten

hier keine Angaben gemacht worden sein, so erfolgt nun ein

Scan �ber alle verf�gbaren SCSI-Bus-Karten und man kann

per Auswahlmen� die zu bearbeitende Platte w�hlen.

Werden nur Angaben �ber target und lun gemacht, so wird

automatisch scsibus 0 benutzt.

Nachdem nun dem Programm das zu bearbeitende device und die

Ablauffolge bekannt ist, versucht es die Platte zu identifi-

zieren. Die sich daraus ergebenden Daten werden dem Benutzer

in folgender Form angezigt.

Beispiel:

root > sformat 0 0

scsibus0 target 0 lun 0

Device type    : Disk.

Version        : 0

Response Format: 1

Vendor_info    : 'EMULEX  '

Identifikation : 'MD21/S2     ESDI'

Revision       : 'E00 '

Device seems to be: Emulex MD21.

Disk formatted, Label found.

Default Disk type: 'Generic 250MB (MegaFile 1300)'

Default partition: 'Generic 250MB'

Mode Pages:        'Generic 250MB'

Ignore database disk parameters from 'sformat.dat'?

Sollten die letzten vier Zeilen nicht angezeigt werden, so

befindet sich das zu bearbeitende Drive nicht in der aktuellen

Datenbank, d.h. s�mtliche Parameter werden sp�ter vom

Benutzer erfragt, wobei das Programm immer Wertvorschl�ge

macht, welche sorgf�ltig �berpr�ft und ggf. korrigiert

werden m�ssen.

Wird also die Datenbank angeboten, so sollte man sie auch

nutzen, um sich gr��ere Tipparbeit und evtl. Fehler zu

ersparen.

Es ist auch m�glich, da� in der Datenbank f�r eine Platte

mehrere Parameterbl�cke definiert sind, oder die angeschlossene

Platte vom datanbankeintarg abweicht. In diesen F�llen kann

der Benutzer den passenden Eintrag ausw�hen indem er die Frage

Select alternate disk type?

mit 'y' (YES) beantwortet. Es folgt folgendes Men�:

Available disk types:

0)+ ( 8)      "Generic 250MB (MegaFile 1300)"

1) ~(10)      "Internal use only 250MB"

* 2)  (12)      "CURRENT EMULEX  MD21/S2     ESDIE00 "

Select disk 1 (0 - 1)/<cr>:

Die Disktypen 0 und 1 sind Eintr�ge der Datenbank und der

Typ 2 repr�sentiert die augenblicklichen Werte die die Paltte

gemeldet hat (erkennbar an 'CURRENT').

Symbole:

+	Defaultparameter

~	zu bearbeitende Platte so �hnlich wie ...

*	Drivewerte = Parameterblock

Nachdem der Parameterblock gew�hlt wurde werden dem Benutzer

die Daten angezeigt und er kann entscheiden, ob die Werte

�bernommen werden sollen, oder ob er einen anderen Block

w�hlen will.

Beispiel:

disk_type = "CURRENT EMULEX  MD21/S2     ESDIE00 "

inquiry = "EMULEX  MD21/S2     ESDIE00 " :

fmt_time = 2103 : veri_time = 600 :

nhead = 12 : pcyl = 1216 : spt = 35 : secsize = 512 :

atrk = 24 : tpz = 1 : aspz = 2 :

track_skew = 8 : cyl_skew = 14 :

interleave = 1 : rpm = 5400 :

rd_retry_count = 16 :

buf_full_ratio = 0 : buf_empt_ratio = 0 : bus_inact_limit = 616 :

data_tr_dis_ctl = 0 :

default_partition = "(NULL POINTER)" :

Use this disk parameters? y

Nun wird versucht das eventuell vorhandene Label zu lesen,

nachdem der Benutzer dies best�tigt hat, und die darin

enthaltenen Werte angezeigt.

Bemerkung:

Wird auf der Platte ein g�ltiges Label gefunden es existiert aber

kein Eintrag in der Datenbank, so kann davon ausgegangen werden,

da� die Platte schon einmal von jemandem formatiert wurde, der die

Parameter �berpr�ft hat, und man kann die vorgeschlagenen Werte

�bernehmen. Damit wird das Drive wieder seinen Parameterzustand haben,

wie vor dem Formatlauf. Es werden also auch hier durch einfaches

Best�tigen keine Daten auf dem Laufwerk ver�ndert.

Wurde kein g�ltiges Label gefunden, so werden die Hersteller-

defaults vorgeschlagen, soweit ermittelbar.

Beispiel

Ignore old disk Label?

<Generic 250MB cyl 1210 alt 1 hd 12 sec 34>

Sektorsize   : 512 Bytes

Sektors/Track: 35 alt 1

Cylinders:     1216 alt 2

Heads:         12

Von hier an werden die Parameter des Laufwerks festgelegt.

Wenn die Datenbank benutzt wird und keine Werte ge�ndert

werden m�ssen, folgen nun nur einige Best�tigungen.

Beispiel:

Modify Disk Parameters? <RETURN>

Modify Error recovery Parameters? <RETURN>

Modify Disconnect Parameters? <RETURN>

Select alternate Label? <RETURN>

Modify Label Parameters? <RETURN>

Modify SCSI Parameters? <RETURN>

Wird die Datenbank nicht genutzt, so wird nicht gefragt welche

Gruppe ge�ndert werden soll, sonder alle Parameter werden zum

�ndern angeboten.

Sind alle Parameter eingegeben, wird das Bestehenbleiben der

Grown-Defektlist erfragt, die Formatierzeit abgesch�tzt

und bei Best�tigung der Formatierlauf gestartet, nachdem

das Laufwerk auf die bekannten Werte gesetzt wurde.

Beispiel:

Clear old grown defect list ?

Estimated time: 9 minutes

Format Disk destroys all Data. Really? y <RETURN>

Mon Jun 14 14:35:46 1993

Save Mode Parameters 00 00 00 08 00 00 ...

Save Mode Parameters 00 00 00 08 00 00 ...

Save Mode Parameters 00 00 00 08 00 00 ...

Save Mode Parameters 00 00 00 08 00 00 ...

Formatting ... done.

Capacity: 494088 Blocks = 247044 kBytes = 241 MBytes

Sectorsize: 512 Bytes

Ist dieser Schritt vollzogen, k�nnen die Werte f�r die

Partitionstabellen eingegeben, ge�ndert oder best�tigt

werden. Sind alle Angaben gemacht worden, werden die Label-

daten ausgegeben und eine ASCII-Grafik symbolisiert die

Lage der einzelnen Partitionen auf der Platte.

Der Benutzer kann nun entscheiden, ob die aktuellen Werte

�bernommen werden sollen.

Anmerkung

An dieser Stelle k�nnen nur noch die Daten der Partitions-

tabelle und des Labelstrings ge�ndert werden, nicht mehr die

Geomerie.

Beispiel:

Label: <Generic 100MB> change ?

Volume Name: <> change ?

Change partitition table?

label:      <Generic 100MB cyl 975 alt 1 hd 6 sec 35>

volname:    ''

rpm:        3662

pcyl:       1019

apc:        0

interleave: 1

ncyl:       975

acyl:       1

nhead:      6

nsect:      35

Part     Tag Flag  Cylinders Startsec # of Sec      Size    Blocks

0       root wm     0 -  233        0    49140     23.99MB (234/0/0)

1       swap wu   234 -  467    49140    49140     23.99MB (234/0/0)

2     backup wu     0 -  974        0   204750     99.97MB (975/0/0)

4 unassigned wm   281 -  467    59010    39270     19.17MB (187/0/0)

5 unassigned wm   468 -  974    98280   106470     51.98MB (507/0/0)

6        usr wm   468 -  974    98280   106470     51.98MB (507/0/0)

Checksum: 0xA914

0 I------------------/

1                   /------------------/

2 I---------------------------------------------------------------------------I

3 partiton not defined

4                       <--------------/

5                                     /---------------------------------------I

6                                     /---------------------------------------I

7 partiton not defined

WARNING:

part '4' has unaligned start.

Use this label?

Change partitition table?

Wird diese Frage mit 'y' beantwortet, dann bekommt man

ein Menu f�r alle Partitionen angezeit.

Wird bei einer Partition die Frage:

Change ?

mit 'y' beantwortet, dann kann die Paertition ge�ndert

werden. Teilweise kann man '?' eigeben un bekommt Hilfe.

Die Frage:

Enter starting cylinder 0 (0 - 975)/<cr>:

kann statt mit einer Zylindernummer auch mit '>'

beantwortet werden. Dann schlie�t sich diese Partition

an die vorhergehende an.

Mit '>4' zeigt man an, da� man die aktuelle Partition

an die Partition 4 anschlie�en m�chte.

Die Frage:

Enter number of blocks 49140, 234/0/0 (0 - 204750)/<cr>:

kann entweder mit einer Anzahl von Bl�cken oder mit

einer Zylinder Angabe beantwortet werden.

Bei lezterer Methode gilt: 234/ als 234 Zylinder oder

234/2/3 als 234 Zylinder, 2 Spuren und 3 Sektoren.

Mit der Eingabe 20M wird die Partition ca. 20MBytes gro�.

Die Gr��e wird in diesem Fall auf ganze Zylinder aufgerundet.

Mit der Eingabe '$' reicht die Partition bis zum Ende der

Platte.

Mit der Eingabe '>' wird bewirkt man, da� die aktuelle

Partition bis zum Befgin der n�chsten Partition reicht.

Mit '>4' wird bewirkt, da� die aktuelle Partition

bis zum Beginn der Partition 4 reicht.

Use this label ?

Werden die angezeigten Daten �bernommen, so folgt nun die

�berpr�fung des Plattenmediums mittels einer bestimmten

Anzahl an Verifydurchl�ufen. Sollte in der Datenbank,

in der Kommandozeile oder w�rend des Programmlaufes kein

anderer Wert angegeben worden sein, so wird die Platte

f�nfmal verifiziert.

Abschlie�end werden die Labelsektoren (prim. Label und

Backuplabel) geschrieben, die aktuellen Defektlisten werden

gesichert und das Laufwerk erh�lt seinen Plattenschutz.

4. Optionen

-a

-auto

Diese Option ist nur im Produktionsbereich einer Firma

zul�ssig. Im Automatikmode werden von Benutzer keine Daten

abverlangt, er mu� nur die Frage

"Format Disk destroys all Data. Really?"

best�tigen, um versehentliches Zerst�ren der Daten auf dem

Laufwerk zu vermeiden.

S�mtliche Drivespeziefischen Werte werden der Datebank ent-

nommen, sollte kein Eintrag f�r das Laufwerk vorhanden sein,

so kann es nicht in diesem Modus bearbeitet werden.

data=name

Name der Laufwerksdatenbank (default = sformat.dat)

Falls eine Datenbank existiert, welche nicht den Defaultnamen

tr�gt, so kann auch diese verwendet werden.

debug=#,d=#

Wert f�r Treiberdebugging.

-defmodes

Beim Lesen der Mode-Pages wird das Holen der Defaultwerte

erzwungen.

-dmdl

Das Formatieren erfolgt ohne Ber�cksichtigung der Hersteller-

Defektliste. Bereiche auf dem Plattenmedium, welche vom

Hersteller als defekt erkannt wurden, sind also verf�gbar,

es mu� also auch mit Fehlern beim verifizieren der Platte

gerechnet werden.

Idealfall: alle Fehler werden gefunden und ausgelagert =>

keine Datengefahr

sonst:  kein oder nur einige Fehler werden erkannt =>

beim sp�teren Betrieb der Platte k�nnen

Daten "umkippen".

-force

Programmfortsetzung wird auch nach auftreten eines Fehler beim

formatieren erzwungen (Benutzerbest�tigung)

-greassign

Die erfragte Blockadresse wird ausgelagert (reassign block).

(vgl. -reassign / Guru mode)

-help

-h

Onlinehilfe �ber die Ablaufoptionen (vgl. xhelp)

-inq

Gibt die �ber das INQUIRY-Kommando gewonnenden Informationen

auf dem Bildschirm aus.

-label

-l

Produziert ein File namens 'Label' und legt dort die mit dem

Programm gewonnenden Labelinformationen ab. Dieses File kann

z.B. als Prototype benutzt werden.

lname=name

Name des Files welches mit der Option -label erzeugt werden

soll.

-no_defaults

Beim Lesen der Mode-Pages wird das Holen der Currentwerte

erzwungen.

-noformat

Das Formatkommando wird unterdr�ckt, ansonsten bleibt der

Ablauf erhalten. Diese Option wird haupts�chlich zum

analysieren von neuen Platten benutzt (Zeitersparnis).

-nomap

Die SCSI-Adresse des zu bearbeitenden Laufwerks wird nicht in

den logischen Disknamen �besetzt.

Diese Option ist evtl. sinnvoll, falls sich die Platte im

unformatierten Zustand nicht so verh�lt wie es der SUN-Treiber

erwartet. (System k�nnte 'h�ngen')

-nowait

Nach dem Formatierlauf wird das aktuelle Label ohne Frage nach

�nderungen �bernommen.

-prdefect

Gibt die Defektlisten vom Laufwerk in verschiedenen Formaten

aus.

-prgeom

Gibt die aktuelle Diskgeometrie aus

-Proto

Generiert einen Datenbankeintrag f�r die aktuelle Platte.

-tr,-t

�bersetzen von Blocknummern in Zylinder-, Kopf- und

Sekorangaben (wird nur von wenigen Kontrollern unterst�tzt

z.B. ACB 40XX).

-r

Reformat only mode. Etwas weniger verwirrdende Meldungen

wenn Generic Label verwendet werden.

-randrw

Random R/W-Test, der Datenbestand auf der Platte wird nicht

zerst�rt, solange keine Schreibfehler auftreten.

-reassign

Erweitertes reassign block; Es wird versucht die Daten des

angegebenen Blocks zu retten, um die Struktur der Platte zu

erhalten. Danach werden Refreshversuche unternommen. Sollten

diese fehlschlagen, so wird der Block ausgelaget, ansonsten

kann der Benutzer entscheiden, ob der Block weiterbenutzt

werden soll.

-repair

Kombination aus -verify und anschliessendem -reassign.

-scsi_compliant

Sformat soll sich so weit wie moeglich an die SCSI-Norm halten

und auf Platten, welche eine Sonderbehandlung verlangen, keine

Ruecksicht nehmen.

-silent,-s

Statusmeldungen f�r fehlgeschlagene Kommandos werden unter-

dr�ckt.

-smp

Die Mode-Parameter werden nicht sofort auf dem Drive

gespeichert, sondern vorerst nur als 'current' gesetzt.

(evtl. sinnvoll bei unformatierten Platten)

Wenn nicht formatiert wird, so sind die Werte nur bis

zum Abschalten der Betriebsspannung aktiv.

Achtung! Es gibt einige Werte welche erst nach einem

erfolgreichen Formatierungslauf aktiv sind.

-verbose,-v

Ausgabe von Detailinformationen (z.B. CDB der SCSI-Kommandos).

-verify

Verifizieren des Plattenmediums. Die Daten des Laufwerks

bleiben erhalten, die Defektlisten werden nicht aktualisiert

und es findet nur ein Durchlauf statt.

-wrveri

Diese Option greift nur nach einem erfolgreichen Formatierlauf.

Es werden beim verifizieren der Disk auch Daten geschrieben,

allerdings geschieht das nur bei jedem zweiten Durchlauf, d.h.

der Verifycounter mu� mindestens auf zwei stehen (V=2).

-xhelp

Onlinehilfe �ber die Optionen der Driveparameter (vgl. help)

5. graphische Labelauswertung

Wie oben schon erw�hnt, wird die Lage der Partitionen durch

eine einfache ASCII-Grafik dargestellt. Dabei werden einige

Symbole und Kommentare verwendet, welche hier n�her be-

schrieben werden.

Beispiel:

a I--/

b    /-----------/

c I---------------------------------------------------------------------------I

d partiton not defined

e             <--/

f                /--------/

g                                        <------------------------------------I

h                         /---------------------------------------------------I

WARNING:

part 'e' has unaligned start.

part 'g' has unaligned start.

Symbole:

I - logischer Anfang bzw. Ende der Platte

X - Partition zu gro�

/ - direktes Anschlie�en an eine andere Partition

+ - zwei oder mehr Partitionen haben den gleichen Abfang bzw.

Ende, schlie�en aber an keine andere Partition an

< - Anfang einer Partition besitzt keinen Anschlu�

an eine andere Partition

> - Ende einer Partition besitzt keinen Anschlu�

an eine andere Partition

* - interner Fehler

Errors:

ends behind lncyl   -	Partition gr��er als zul�ssig

One or more parts are not within range of part 'c'!

Warnings:

unaligned start	    -	Startpunkt besitzt keinen direkten Anschlu�

unaligned end	    -	Endpunkt besitzt keinen direkten Anschlu�

space before start  -	Bereichsst�ck vor diesem Startpunkt wird

durch keine andere Partition au�er 'c' genutzt

space before start  -	Bereichsst�ck nach diesem Endpunkt wird durch

keine andere Partition au�er 'c' genutzt